山东晋控明水化工集团有限公司

低甲装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH（03）-EW-2024

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编制人：   李兴健   李洪明   夏乃鹏

发布人：

批准日期：  2024年 10 月 25 日

执行日期：  2024年 10 月 25 日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二0二四 年十月

目　　录

1事件特征	3

1.1作业现场风险性分析：	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	4

1.3事件带来的不良影响	5

2　应急组织与职责	6

2.1应急组织及人员构成	6

2.2　人员组织分工：	6

2.3 应急组织分工及职责................................... 6

3应急处置	7

3.1事件应急处置程序	7

3.2现场处置措施：	7

3.3救援报警及信息上报	10

4.注意事项	11

4.1佩戴防护器材的注意事项	11

4.2使用抢险救援器材的注意事项	11

4.3采取救援措施的注意事项	12

4.4现场自救和互救的注意事项	12

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	12

4.6应急结束后的注意事项	12

4.7有关规定和要求	12

## 1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1低甲生产区气体介质中含有大量高浓度的煤气，一氧化碳含量为0.6％左右,具有易燃易爆易中毒的性质。

一氧化碳是无色无臭的气体，分子量为28，比重0.967，不易液化和固化，微溶于水，易燃，燃烧时呈蓝色火焰，温度可达2095℃；一氧化碳遇明火、高温极易爆炸或燃烧，与空气能形成爆炸性混合物，它的爆炸极限为12.5—74.2％。

一氧化碳有毒，其主要危害是能使人中毒或死亡，在空气中的允许浓度为30mg/m3。一氧化碳经呼吸道吸入后，通过肺进入与血液中的血红蛋白进行可逆性的结合，形成碳氧血红蛋白，使血液中的携氧功能发生障碍，因而导致组织缺氧。中毒人员有头痛、心悸、恶心、呕吐、全身乏力。中度中毒者除上述症状加重外，皮肤粘膜呈樱桃红色，脉快，烦躁，常有昏迷或虚脱。重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等，深度中毒可致死亡。大量一氧化碳泄漏还能造成严重的空气环境污染。

1.1.2低甲生产装置中，气体介质中含60%左右的氢气，因设备及管道腐蚀、超温、超压，会出现泄漏，如遇到明火会出现着火、爆炸等危险情况，危及公司正常生产及操作人员的人身安全；氢气是无色无味的气体，分子量仅为2，是密度最小的气体。氢气难溶于水，氢虽无毒，在生理上对人体是惰性的，大量氢气泄漏会使空气环境污染，空气中氢含量增高，将引起缺氧性窒息。氢气与空气可形成爆炸混合物，爆炸极限为4～75.6%。一旦着火、爆炸，对周围人员、设备等会造成极大损害。氢气爆炸产生的物质也能够二次污染空气环境，对人的健康造成二次伤害。

1.1.3低甲生产区主要吸收剂为甲醇，甲  醇（CH3OH）：无色澄清液体，有刺激性气味，熔点-97.8℃，沸点64.8℃，引燃温度 385℃，相对密度（设水为1）0.79（设空气为1）1.11，易燃，爆炸上限（V%）：44.0%，爆炸下限（V%）：5.5%。 溶解性溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂，属高毒类，对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。

## 1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

因设备管道长时间使用或人员误操作都可出现泄漏，出现泄漏后CO气体检测仪会发出报警信号，系统压力会缓慢下降或突然下降，现场会听到细微或刺耳的放空声，塔槽液位会出现波动，温度会发生变化，仪表盘上的声光报警装置会报警。

1、设备、管道的焊缝或垫片由于安全指标控制不严，造成超压，发生气体泄漏。

2、因操作调节不当，造成超压，造成各设备管道连接螺栓松动，发生气体泄漏。

3、设备管道本身存在质量缺陷，发生气体泄漏。

4、设备管道因腐蚀或长时间冲刷出现漏点，发生气体泄漏。

5、设备管道检修时，处理不当，造成气体泄漏。

6、人员误操作，开错阀门，导致煤气泄漏。。

1.2.2着火

一氧化碳和氢气、甲醇都是易燃气物质，一旦设备管道发生泄漏，造成着火的可能性非常大。

1、因泄漏气体具有一定流速，在与设备管道发生摩擦后，产生静电，会引起气体着火。

2、如果泄漏现场周围有动火作业时，提供了着火源，会引起气体着火。

3、如果周围有其他检修作业，存在高温条件，也会引起气体着火。

4、泄漏气体周围的电器设备如果出现火花或打火现象，同样会引起气体着火。

1.2.3爆炸

泄漏的一氧化碳、氢气、甲醇气散布在周围空间，与空气可形成爆炸混合物，初期如果不能迅速扩散掉，并且泄漏的气体又未着火，当泄漏气体在空间聚集达到爆炸极限时。一旦遇有着火源，会引起爆炸，对周围人员、设备等会造成极大损害。

## 1.3事件带来的不良影响

1.3.1泄漏

一氧化碳有毒，能使人中毒或死亡，在空气中的允许浓度为30mg/m3。一氧化碳CO经呼吸道吸入后，通过肺进入与血液中的血红蛋白进行可逆性的结合，形成碳氧血红蛋白，碳氧血红蛋白的存在，使血液中的携氧功能发生障碍，因而导致组织缺氧。CO是一种非蓄积性毒物，其吸收与排出，取决于空气中的CO浓度，血液中的H6CO的含量，次要因素为接触时间和肺气量。

轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％。

中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％。

重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。

大量一氧化碳泄漏还能造成严重的空气环境污染，一旦长时间接触而又未脱离CO的环境，将会危及人的生命。

1.3.2着火

泄漏的气体、甲醇未及时发现，未及时处理解决，一旦着火，处理的难度将增大。火势大而又持久，若不能快速有效的灭火，会造成设备管道变形，进一步加剧泄漏量，着火势头及范围会加大，对人员的危害程度加大，造成的设备损坏以及产生的有毒有害气体烟尘对环境的影响会加剧，会造成环境污染。

1.3.3爆炸

泄漏的一氧化碳、氢气、甲醇气，与空气可形成爆炸混合物，当泄漏气体在空间聚集达到爆炸极限时。一旦引起爆炸，对周围人员、设备等会造成极大损害，产生的有毒有害气体烟尘对空气环境的影响会加剧，会造成环境污染。

## 2.应急组织机构与职责

## 2.1应急组织及人员构成

应急组组长：  事业部部主管

应急组副组长：事业部部主管

应急组成员：  安全环保员、当班工长、岗长、岗位当班人员

## 2.2职责

负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员演练，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、应急救援器材的安全使用等进行检查，加强人员的教育培训，岗位出现突发环境事件时进行应急处理，加强管理。

2.3应急组织分工及职责：

- 1.应急总指挥：事业部主管

职责：（1）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（2）发布突发环境事故后应急预案启动命令。

（3）配合上级主管部门的领导。

（4）指挥、协调突发环境事故抢险及应急处置工作。

（5）汇总、通报事故应急处理的进展情况，并及时向上级报告。

- 2. 副总指挥： 事业部副主管

职责：（1）协助总指挥工作。

（2）担任应急救援现场指挥部指挥或负责具体指挥、调度车间各岗位参加应急救援行动。

（3）总指挥不在抢险救援现场或受总指挥委托时担任总指挥，履行总指挥职责。总指挥、副总指挥均在不在时，当班班长临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3.应急救援组：当班工长、岗长、当班岗位人员

负责应急事故现场的设备抢险救援工作；负责泄漏、火灾等事故的控制处理，防止事故扩大蔓延，力求将损失降低至最低；负责清理和处置事故遗留的危险物质；参与事故调查，总结经验教训，保障尽快恢复生产。

4. 警戒联络组： 当班岗位人员

负责事故现场的安全警戒，禁止无关人员及车辆进入警戒范围；根据现场实际风向组织人员向上风向疏散、撤离；人员撤离至安全地带后，负责清点人数；根据事故现场实际情况，负责组织贵重物品的疏散；负责与外援单位、政府等相关部门联系、协调，发生火灾事故报警时应讲清起火位置、人员受困情况等；负责安排专人到路口迎接消防车；负责向应急指挥中心通报事故情况，并根据现场变化情况，随时报告。

5.应急监测组： 安全环保员

负责利用现有设备对事故现场环境进行监测，在自身监测能力不能满足事件应急需要时，上报公司应急指挥中心，请求公司环境监测中心进行救援，并配合其完成工作。

## 应急处置

## 3.1事件应急处置程序

3.1.1发现者向当班工长、调度报告，工长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向车间主任汇报.

3.1.2车间主管接到通知后启动车间应急预案并立即到达现场指挥应急处置。

3.1.3根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报厂应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

## 3.2现场处置措施：

3.2.1 泄漏

（1）岗位发生气体泄漏时，第一时间应判断好泄漏的大小。当泄漏较轻，岗位能做处理时，岗位小组长联系工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。岗位人员给压缩机发出减量信号，在穿戴好空气呼吸器后，迅速果断的进行处理，对泄漏部位进行堵漏，将气体泄漏量降至最少。堵漏成功后，再借停车检修机会彻底处理泄漏部位。

（2）如气体泄漏量较大，岗位人员无法处理解决时，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。岗位其他人员在穿戴好空气呼吸器后，进行紧急停车处理，关闭系统入口阀、系统出口阀，打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并随即停下岗位各运转设备，将系统安全停下。然后，岗位小组长应组织好人员撤离。同时疏散周边人员撤离事故现场，撤离时根据风向，向上风口撤离。

（3）发生轻微气体泄漏等事故时启动“现场处置方案”。如泄漏不能得到有效控制，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受CO气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入CO气的危险。有人出现CO中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。

（4）救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。查清问题后再施救，避免造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围建隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(5)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内消防用水、泄漏甲醇洗消用水放入事故池，然后用泵打至终端水进行污水处理合格后外排。

（6）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

3.2.2着火

（1）发现气体泄漏着火，操作人员要沉着冷静，正确判断及时将泄漏气源切断，防止气体扩散漫延。用干粉灭火器灭火，用蒸汽或水进行灭火。灭火同时，岗位小组长联系工长、调度作减量处理，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。灭火后，根据气体泄漏量大小，进行堵漏。

（2）如火势较大现场无法控制，岗位人员要做出正确判断，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。同时按排人员立即关闭系统入口阀、系统出口阀。打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并停下岗位各运转设备。随即组织人员进行灭火。并拨打119报警电话，简要说明泄漏介质，泄漏范围及现场情况，以及地点。

（3）发生轻微局部着火事故时启动“现场处置方案”。 如火势不能得到有效控制，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。

（4）抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受CO气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入CO气的危险。有人出现CO中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。查清问题后再灭火，不可盲目灭火，以免形成可爆气体，造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(5)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内消防用水、泄漏甲醇洗消用水放入事故池，然后用泵打至终端水进行污水处理合格后外排。

（6）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

3.2.3爆炸

（1）如果发生爆炸，岗位小组长应立即打全厂停车信号，联系当班工长、调度，工长在接到电话后，立即向车间汇报，联系到场处理。同时按排人员立即关闭系统入口阀、系统出口阀。打开系统放空阀卸压，注意系统保持微正压。并停下岗位各运转设备。并拨打119报警电话，简要说明泄漏介质，泄漏范围及现场情况，以及地点。

（2）发生火灾爆炸事故，应立即启动上一级救援预案，请求救援力量进行增援。

（3）抢救人员必须选用空气呼吸器进行防护。在受CO气污染的环境中，又没有防护用具时，应尽快由上风向路线逃离现场，或用湿布捂住嘴和鼻子，以减少吸入CO气的危险。有人出现CO中毒症状或窒息时，应迅速将中毒者移至空气新鲜处，脱离事故现场，解开领口，保持呼吸道畅通，并注意保暖。根据情况给予救治。出现中度和重度中毒的人员及时送厂医务室和医院进行治疗。

（4）救援队员接到通知后，第一时间赶赴现场，根据事故实际情况做出正确处理，科学施救。应把人员安全放在首位，首先做好人员防护，再作处理，处理时应果断，不使事故扩大化。⑵查清问题后再施救，避免造成更大事故。漏气量大时，救援人员应在周围隔离区，并在外围有专人监护，并撤离无关人员。撤离时应向事故发生地的上风处撤离，并清点人员以防遗漏。

(5)应急处理完毕后打开围堰排污阀，将围堰内消防用水、泄漏甲醇洗消用水放入事故池，然后用泵打至终端水进行污水处理合格后外排。

（6）加强对周边环境可燃气体浓度监测。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1报警联系

⑴公司报警电话及联系方式：24小时值班电话：83552050

⑵生产事业部气化工段净化办公室：83550277

(3)公司安全环保部办公室：83501563       区消防大队：119

(4)有关人员的联系电话：

| 人 员 | 职 务 | 手 机 | 人 员 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭际耀 | 气化主管 | 13969027098 | 孙者刚 | 操作工 | 13808923199 |
| 刘宜堂 | 副主管 | 15275119239 | 韩清 | 操作工 | 13964162926 |
| 李兴健 | 安全员 | 13864175998 | 曹建泽 | 操作工 | 13854126062 |
| 王新建 | 技术员 | 13969028402 | 于敦建 | 操作工 | 13706405127 |
| 李洪明 | 岗长 | 13953126418 | 李士强 | 操作工 | 13854118251 |
| 夏乃鹏 | 操作工 | 13964090768 | 卢传朋 | 操作工 | 15269141108 |
| 李百将 | 操作工 | 13589085986 | 谢莉莉 | 操作工 | 15244187163 |

3.3.2信息上报内容

1.内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：火灾爆炸、中毒、泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

2.火灾报警基本内容

1）单位名称、地址；

2）火灾发生地点、燃烧物质与面积；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）报警人姓名与联系电话，待接警人挂电话后才搁电话；

5）报警时应使用普通话。

## 4.注意事项

## 4.1佩戴防护器材的注意事项

4.1.1空气呼吸器

⑴ 佩戴前首先打开气瓶开关，此时余压报警器会发出短暂的声响。气瓶开关完全打开后，检查气瓶内的储气压力，一般应在28～30MPa。⑵ 关闭气瓶开关，观察压力表示值的变化，在5分钟时间内下降不大于2MPa，表明供气系统气密性完好。⑶ 供气系统气密完好后，轻轻按动供给阀膜片，观察压力表值变化，当压力降至4～6MPa时，余压报警器汽笛发生声响，同时也是吹除一次余压报警器通气管路。⑷ 佩戴者在使用过程中应随时观察压力表的指示数值。当压力降至4～6MPa，余压报警器会发出报警声响，必须退出毒区。

4.1.2长管防毒面具

与过滤式防毒面具相同，导气管为橡胶波纹软管，长度不能大于20米，否则应强制送风。使用前应检查面具的呼气阀、吸气阀是否灵活好用，并进行气密试验。戴上面具后方可进入毒区，做到“先戴后进”。检查导管内有无异物，并理顺平直，确认导管畅通；导管不得缠结，严禁折压、强拉，使用时严防踩踏、挤压，经常保持畅通。使用时，必须有专人监护，经常检查作业人员情况及导管、进气口情况。

## 4.2使用抢险救援器材的注意事项

我厂配备的灭火器主要是干粉灭火器。使用时，用手握住灭火机的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。 注意：⑴不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。⑵不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。 ⑶扑灭电器火灾时，尽量先切断电源，防止人员触电。

## 4.3采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行救援。首选抢救中毒人员，再进行抢险处理。要迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，可能有余火、阀门内漏等情况，及时组织人员对内漏阀门加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后用消防蒸汽或灭火器灭火。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。一旦流入应切断排出厂区污水口，以防造成环保事故。

## 4.4现场自救和互救的注意事项

抢险人员若稍有不适感觉，要立即返回安全区换气，若发生人员窒息事故，监护人员要立即将伤员救出，迅速送救护车，由医护人员进行抢救或送往医院救治。事故扩大，无法堵漏或检测事故区CO、H2浓度超过控制范围，汇报指挥部迅速撤离。

## 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误救援抢险时机。同时，要求现场有关的抢险人员、工作人员撤离现场，保证人员安全。

## 4.6应急结束后的注意事项

4.6.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.6.2对现场应急救援的过程进行总结

4.6.3对现场救援的过程进行记录，上交调度室

## 4.7有关规定和要求

4.7.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期进行隐患排查。

4.7.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.7.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。