山东晋控明水化工集团有限公司

渣水装置突发环境事件现场处置方案

MH-XCH（02） -EW-2024

编制单位：山东晋控明水化工集团有限公司

编 制 人：李伟、孙健、姜连财

发 布 人：

批准日期：  2024年 10 月 25 日

执行日期：  2024年 10 月 25 日

山东晋控明水化工集团有限公司

编制日期：二O二四年十月

目　　录

1.1作业现场风险性分析	3

1.2事件发生的基本征兆及条件	3

1.3事件带来的不良影响	3

2　应急组织与职责	3

2.1应急组织及人员构成	3

2.2人员组织分工：	4

3应急处置	4

3.1事故处置程序	4

3.2现场处置措施：	5

3.3救援报警及信息上报	6

4.注意事项	7

4.1采取救援措施的注意事项	7

4.2现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项	7

4.3应急结束后的注意事项	7

4.4有关规定和要求	7

1事件特征

## 1.1作业现场风险性分析：

1.1.1渣水装置生产区主要任务是把气化炉激冷室和合成气洗涤塔排出的黑水进行闪蒸、浓缩、并回收黑水和热量，利用沉降的原理将细渣分离出去，形成灰水，灰水循环利用。突发泄漏时可导致环境污染。灰水水温40℃，pH值7-9，悬浮物80mg/L,CODcr6000mg/L,TDS1250mg/L,氨氮250-310mg/L，SO42- 2.8mg/L,BOD5含量454mg/L，浊度47mg/L,电导率3500us/cm。
1.2事件发生的基本征兆及条件

1.2.1泄漏

渣水装置沉降槽、灰水槽外溢造成泄漏；管道、阀门连接处法兰密封不严造成泄漏。

## 1.3事件带来的不良影响

在渣水装置生产区，由于设备的、工艺的因素、操作的因素、管理的因素而造成的泄漏，不但生产造成较大的损失和影响，还会对现场操作人员、管理人员以及周围的环境造成较大的伤害和破坏。

## 2　应急组织与职责

## 2.1应急组织及人员构成

2.1.1组长：

成立渣水装置泄漏应急处理小组

组　长：李伟

副组长：刘向柱、张加银

成　员：李强、孙健、张元超、高丰年、高宗昌、王长征

职责：负责预案的审核、落实、执行，并定期组织应急救援人员，对预案的内容进行学习、演练、评议、总结，并完善应急救援预案，定期对现场的应急环保设施、防护设施、检测仪器及药品的完好及正确使用等进行检查，加强人员的教育培训，加强管理，提高环保意识。

## 2.2　人员组织分工：

2.2.1警戒监护组：

队长：王长征

队员：张忠新、邱先平、李曰玉、候传迅

2.2.2营救组：

队长：高宗昌

队员：魏国、李欣、魏清华

2.2.3抢险救援组：

队长：张元超

队员：杨成斌、樊緖迎、李才、栗坤、

2.2.4环境监测组：

高丰年、王顺利、张鹤、时家兴

3应急处置

## 3.1事故处置程序

3.1.1事故报警

发现者向当班班组长、调度报告，班组长接到报告后，第一时间赶到现场，立即快速核实事件情况，并向事业部主管汇报。事业部主管接到通知后启动事业部应急预案并立即到达现场指挥应急处置。根据事故影响范围、严重程度、可能后果和应急处理的需要等，决定是否上报应厂应急指挥部，如事态逐步扩大车间已无法控制时，立即汇报厂指挥部，启动厂级应急预案。

3.1.2应急措施的启动

当外操人员进入现场后，发现如有阀门泄漏、管道破裂造成灰水外漏等现象时立即启动现场处置方案。

3.1.4现场判断

3.1.4.1泄漏

出现灰水泄漏根据现场泄漏量大小判断泄漏程度。

## 3.2现场处置措施：

3.2.1应急处理程序

渣水装置如巡检中发现设备泄漏时应立即向当班值班长和调度汇报，值班长经过确认后向事业部主管汇报，然后根据泄漏部位和泄漏量的大小在确保个人人身安全前提下，决定是否向应急指挥小组报告，当确认泄漏量较大，且难以控制，有可能进一步恶化，引发重大环保事故时，应急指挥小组赶赴现场指挥，并且上报公司应急指挥部。

3.2.2气化装置出现异常情况

3.2.2.1灰水泄漏

（1）如巡检中发现渣水装置中有灰水泄漏，立即向当班值班长和调度汇报，确保个人人身安全前提下，果断采取应急措施，如泄漏量不大，通知检修人员尽快处理；

（2）如泄漏量较大，立即向当班值班长和调度汇报，隔离泄漏部位，必要时停车处理；

3.2.2.2关阀、断源、停车

如泄漏量很大，迅速报告主控室组长以及调度，紧急停车，停止向后系统送气，关闭去后系统总阀，切气至火炬。

3.2.2.3确定警戒范围

确定警戒范围，设置警戒标志，布置警戒人员，严控人员出入，并在整个处置过程中，环保人员实施动态检测。

3.2.3高压灰水大量外泄：

3.2.3.1尽量在短时间内切断有关阀门，使泄漏停止（如效果不明显，应及时卸压），必要时紧急停车处理并通知各有关部门。

3.2.3.2利用现场的地沟、围挡对泄漏的黑水或灰水进行处理，及时回收至沉降槽中，减少现场环境污染。

3.2.4现场洗消处理

3.2.4.1对灰水泄漏现场进行洗消，对污染区暂时封闭，处理后的废水、废液进入地沟，回收至沉降槽，尽量减少对环境的污染和破坏。

## 3.3救援报警及信息上报

3.3.1相关及相邻岗位间报警及联系方法

3.3.2气化工段办公室

83550521

3.3.3有关人员的联系电话：

| 姓 名 | 职 务 | 手 机 | 姓 名 | 职 务 | 手 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李伟 | 主管 | 18766180056 | 张元超 | 岗位组长 | 13573756610 |
| 刘向柱 | 副主管 | 13964024874 | 高丰年 | 岗位组长 | 13964139798 |
| 张加银 | 副主管 | 15854199654 | 高宗昌 | 岗位组长 | 13954197772 |
| 李强 | 技术员 | 15964501645 | 王长征 | 岗位组长 | 13864035979 |
| 孙健 | 安全员 | 13573797476 |  |  |  |

3.3.4、对外联系方法

调度电话：  83552050          生产办公室：    83550636

集团安保部：83253561          环保办公室：  83550010

厂医院：    83550120          急救中心：  120或999

章丘环保分局：83263697       政府热线：  12345

区消防大队：  119            集团应急救援电话：83252009

刁镇消防中队：83298119

3.3.5信息上报

3.3.5.1内部报告基本内容

1）事故地点、时间以及设备设施；

2）事故类型：泄漏等；

3）有无人员伤亡与被困人员；

4）已采取的应急措施；

## 4.注意事项

## 4.1采取救援措施的注意事项

进入现场必须佩戴好防护器材，进行抢险处理。要迅速进行隔离，严格限制出入。安全停车卸压后，及时组织人员对灰水内漏阀门、管道加盲板进行隔绝处理或系统卸压处理后。应急处理人员尽可能切断泄漏源。防止流入围挡外的排洪沟、外排水沟等。一旦流入应切断排出厂区污水口，立即启动厂级预案，以防造成环保事故。

## 4.2现场应急处置能力确认和人员安全防护的注意事项

当不同现场指挥人员发现事故状态有进一步扩大时、本部门不能进行处置时，应迅速向上级领导报告，请求扩大应急级别，以免耽误环保抢险时机。

## 4.3应急结束后的注意事项

4.3.1对现场遗留的痕迹进行分析取证，便于分析事故发生的原因.

4.3.2对现场应急抢险的过程进行总结

4.3.3对现场救援的过程进行记录

## 4.4有关规定和要求

4.4.1加强对岗位人员的安全、业务、环保方面的培训，定期隐患排查。

4.4.2对该应急预案定期进行演练，提高其应急救援能力。

4.4.3对安全防护和环保设施定期检查，对不合格的物品及时更换。